附件1

非煤矿山重大安全生产隐患分类

非煤矿山企业有下列重大安全生产隐患和行为的，要立即停止生产，消除隐患：

1.没有按有关规定建立安全管理机构和安全生产制度，制定安全技术规程和岗位安全操作规程的。

2.超能力、超强度、超定员组织生产的。

3.相邻矿山开采错动线重叠，开采移动线与周边居民村庄、重要设备设施安全距离不符合相关要求，以及与相邻矿山开采相互严重影响安全的。

4.有严重水患，没有采取有效防范措施的。

5.没有按规定使用取得矿用产品安全标志的设备设施的。

6.危险性较大的设备设施未按规定经有资质的安全检测检验机构检测，以及经检测检验不合格的。

7.民爆器材库不符合规程规范要求以及违规、超量和混存的。

8.危险级排土场（废石场）没有治理，以及没有采取有效安全措施的。

9.露天矿山开采周边安全距离不符合相关法律法规、标准规定的。

10.露天矿山没有采用自上而下顺序、分台阶（层）开采的。

11.露天矿山企业没有对高陡边坡采取监测监控措施，以及对较大滑坡体没有治理的。

12.露天矿山台阶参数和设备能力严重不匹配的。

13.地下矿山每个矿井、每个生产水平(中段)、每个采场没有两个安全出口的。

14.地下矿山没有按规定建立机械通风系统，以及通风能力不足，风速、风量、风质不符合要求的。

15.地下矿山未按相关规定建立排水系统，以及排水系统能力严重不足的。

16.有自然发火倾向，没有采取有效措施的。

17.没有对采空区进行治理，以及对地表塌陷没有采取有效监测监控措施的。

18.地下矿山一级负荷没有采用双回路、双电源供电的。

19.地下矿山开采与煤共（伴）生矿产资源，没有采取防治瓦斯、煤尘爆炸等措施的。

20.尾矿库坝体超过设计坝高、超设计库容储存尾矿，以及尾矿库排洪设施不符合设计要求的。

21.危库、险库没有停止生产并采取有效治理措施的。

22.尾矿库未按规定进行闭库的。

23.石油企业没有采取防井喷、防爆炸、防硫化氢中毒、防恶劣气象措施的。

24.其他重大安全生产隐患。